## SOLID DOOR – einflügelig, freie Materialwahl für Türblatt (ohne CE)

Türanlage – flächenbündige Schwerlasttür, einflügelig (Innen-/Außenbereich)
Liefern und montieren einer einflügeligen, flächenbündigen Türanlage für den Innen- und Außenbereich auch als Tür im Fluchtweg.

Türblatt:
Geschweißter Blechkasten aus Stahl (Materialstärke ≥ 2,0 mm), mit Innenlage aus Mineralwolle. Außenseitig mit aufgesetzter Decklage aus frei wählbaren Materialien (z. B. Naturstein, Metall, Beton oder vergleichbare Werkstoffe).

Zarge:
Stahlzarge mit integrierter, barrierefreier Trittschwelle, mit innenliegender Dämmung aus Mineralwollmatten.

Beschläge und Ausstattung:

- Dreifallen-Panikschloss mit Automatikverriegelung

- 2 verdeckt liegende, Mehrachsen-Türbänder

- Innenliegender Türschließer (verdeckt)

- Umlaufende Anschlagdichtung und automatische Absenkdichtung

- Drückergarnitur Edelstahl

Oberflächen:

- Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL

- Decklage und Oberfläche gemäß architektonischer Vorgabe / Bemusterung

Konstruktion und Einbau:
Flächenbündige Ausführung von Türblatt und Zarge, Gesamtstärke ca. 120 mm, vorgerichtet für Trockenmontage.

Hinweis:
Diese Ausführung ist nicht CE-geprüft und verfügt über keine klassifizierten Brand-, Rauch- oder Einbruchschutzwerte. Der Einsatz ist nur zulässig, sofern keine entsprechenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bestehen oder diese gesondert nachgewiesen werden.

## LV SOLID DOOR – zweiflügelig, freie Materialwahl für Türblatt (ohne CE)

Türanlage – flächenbündige Schwerlasttür, zweiflügelig (Innen-/Außenbereich)
Liefern und montieren einer zweiflügeligen, flächenbündigen Türanlage für den Innen- und Außenbereich auch als Tür im Fluchtweg, bestehend aus Gangflügel und Standflügel.

Türblatt:
Beide Türflügel als geschweißte Blechkasten-Konstruktion aus Stahl (Materialstärke ≥ 2,0 mm), mit Innenlage aus Mineralwolle. Außenseitig mit aufgesetzter Decklage aus frei wählbaren Materialien (z. B. Naturstein, Metall, Beton oder vergleichbare Werkstoffe).

Zarge:
Stahlzarge mit integrierter, barrierefreier Trittschwelle, mit innenliegender Dämmung aus Mineralwollmatten.

Beschläge und Ausstattung:

- Gangflügel mit Dreifallen- Panikschloss und Automatikverriegelung

- Standflügel mit geeigneter Verriegelung (z. B. Treibriegel oben/unten)

- Verdeckt liegende,Mehrachsen-Türbänder

- Innenliegender Türschließer (verdeckt) für Gangflügel

- Umlaufende Anschlagdichtungen und Absenkdichtung

- Drückergarnitur Edelstahl

Oberflächen:

- Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL

- Decklagen und Oberflächen gemäß architektonischer Vorgabe / Bemusterung

Konstruktion und Einbau:
Flächenbündige Ausführung beider Türflügel mit Zarge, Gesamtstärke ca. 120 mm, vorgerichtet für Trockenmontage.

Hinweis:
Diese Ausführung ist nicht CE-geprüft und verfügt über keine klassifizierten Brand-, Rauch- oder Einbruchschutzwerte. Der Einsatz ist nur zulässig, sofern keine entsprechenden bauordnungsrechtlichen Anforderungen bestehen oder diese gesondert nachgewiesen werden.